LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN PURISTIMEN KÄYTTÖÄ!

SISÄLTÖ						           SIVU

1.   TURVALLISUUSOHJEET					2

2.   KÄYTTÖ

2.1 ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA				3

2.2 SUODATTIMIEN PURISTAMINEN

2.3 SUODATINJÄTTEEN VARASTOINTI			4

3.   SUODATINPURISTIMEN HUOLTO TARKASTUKSET		4

4.   VARAOSALUETTELO					5

5.   VARAOSAKUVA						6

6.   SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIOT				7

7.   TEKNISET TIEDOT						8

8.   TAKUU JA HUOLTO						8

9.   VALMISTAJATIEDOT					8

10. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS			9

1. TURVALLISUUS

Puristin on suunniteltu siten että se aiheuttaisi mahdollisimman pienen riskin käyttäjälle ja hänen ympäristölleen. Kuitenkin on otettava huomioon seuraavat turvallisuustekijät:

1. Puristimen ollessa alkuperäisessä kunnossa ja sen toimiessa oikein, ei ole puristumista vaaraa laitetta käytettäessä. Tarkkaile kuitenkin aina että puristin toimii oikein, eli puristinta voi käyttää vain kun syöttöluukku on suljettu. Mikäli näin ei ole, puristimen käyttö on lopetettava ja selvitettävä/korjattava syy tähän.

2. Aina asetettaessa suodatinta puristimeen on muistettava kääntää suodattimen kierreosa alaspäin. Päinvastoin tehtäessä suodattimeen syntyy painetta ja on vaarana suodattimen repeäminen ja mahdollinen hallitsematon öljysuihku tämän seurauksena.

3. Aseta suodatin aina keskelle puristinta. Suodattimen ollessa sivussa on vaarana että suodatin puristuu vinosti vääntäen puristussylinterin akselia sivulle aiheuttaen sen särkymisen.

4. Puristettaessa polttoainesuodattimia tarkistettava että ne ovat teräspeltiä. Eräät kevytmetalleista tai muovista valmistetut suodattimet voivat pirstoutua jolloin syntyy vaarallisen teräviä sirpaleita.

5. Puristamattomien ja puristettujen suodattimien paras säilytyspaikka on suljettu astia jolloin vältetään turhan öljy/polttoaine höyryjen pääsy korjaamon ilmatilaan.

6. Käsiteltäessä käytettyjä suodattimia tulee käyttää suojakäsineitä.

7. TUPAKANPOLTTO JA AVOTULEN TEKO KIELLETTYÄ PURISTINTA KÄYTETTÄESSÄ.

2. KÄYTTÖ

2.1 ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

- Asenna öljynpoistoletku puristimen alla olevaan nippaan mukana seuraavalla letkupuristimella.

- Aseta puristin tukevalle pöydälle tai tasolle missä on mahdollisuus viedä öljynpoistoletku tason läpi.

- Vie öljynpoistoletku sopivaan jäteöljynkeräys astiaan. On hyvä mikäli astia on läpikuultava öljymäärän 	seuraamisen takia.

- Tarkista että puristimessa on paikallaan suodattimen lävistys pistin (hyvin kiristettynä) sekä uritettu 	pohjalevy.

- Kytke virtakaapeli pistorasiaan jonka sulakkeen arvo on vähintään konekilvessä mainittu.

- Kytke virta, käynnistä pumppu ja käytä sylinteriä.

- Mikäli olet hankkinut kolmivaihevirralla toimivan puristimen on mahdollista että pumppu pyörii väärään 	suuntaan jolloin sylinteri ei toimi. Jos näin on, irrota pistotulppa ja käännä tästä talttaruuvimeisselillä 	vaiheenvaihdinta 180 astetta ja kytke pistotulppa uudelleen.

- Käytä sylinteriä sekä yli että ala asennossa niin että pumppu saavuttaa maksimi paineen ja tarkista ettei 	missään ole vuotoja mahdollisista kuljetusvaurioista johtuen.

- Tarkista vielä että puristimen käyttö on mahdotonta etuluukun ollessa auki.

2.2 SUODATTIMIEN PURISTAMINEN

- Suodattimia ei ole tarpeen valuuttaa ennen puristamista.

- Avaa puristimen etuluukku kääntämällä nupista vastapäivään kunnes se pysähtyy ja avaa luukku.

- Aseta suodatin puristinsäiliön keskelle pohjassa olevien ohjausrenkaiden tai ohjausjousen avulla.

- Suodatin on aina käännettävä niin kierreosa josta suodatin normaalisti kiinnitetään tulee alaspäin, muuten 	on vaarana että suodattimeen syntyy painetta sitä puristettaessa eikä suodattimen lävistys myöskään toimi oikein.

- Sulje puristimen etuluukku huolellisesti.

- Käynnistä pumppu.

- Mikäli puristin on ns. automaattinen, paina kytkintä joka aloittaa työkierron.

- Mikäli puristin on ns. manuaalinen, paina venttiilivipua jolloin sylinteri laskee.

- Purista suodatinta kunnes pumppu saavuttaa maksimipaineen (n. 170 bar). Suuremmilla suodattimilla on 	suositeltavaa pitää painetta yllä noin 2-3 s jotta suodatin ehtii tyhjentyä kunnolla.

- Nosta venttiilin vipua kunnes vihreä valo syttyy merkiksi että sylinteri on palannut alkuasentoon.

- Puristettu suodatin voidaan nyt poistaa puristimesta, tai vaihtoehtoisesti se voidaan poistaa vasta juuri 	ennen seuraavan suodattimen puristamista jolloin siitä ehtii paremmin valua mahdollisesti pinnalle jäänyt 	öljy.

- Joskus suodattimesta irtoaa siinä oleva kuminen tiivisterengas. Tämä kannattaa aina poistaa ennen 	seuraavan suodattimen puristusta.

2.3 SUODATINJÄTTEEN VARASTOINTI

- On suositeltavaa säilyttää sekä puristamattomat että puristetut suodattimet suljetussa astiassa jolloin 	vältetään näistä haihtuvat terveydelle haitalliset höyryt.

- Suodattimet tulee lajitella eri astioihin niin että normaalit metallikuoriset suodattimet tulevat omaan 	astiaan ja patruunatyyppiset metallittomat sekä muovi että kevytmetallikuoriset suodattimet tulevat omaan 	astiaan.

- Suodattimista irtoavat kumitiivisteet suositellaan laittamaan normaalin korjaamojätteen keräilyastiaan tai 	mikäli korjaamolla on jätteen erottelujärjestelmä  tiivisteet tulisi laitta kumijätteelle tarkoitettuun astiaan.

- Mikäli suodatinjätettä varastoidaan ulkona, on se ehdottomasti säilytettävä kannellisissa astioissa 	mielellään katetussa säilytystilassa.

- Suodattimista pois puristetun öljy hävitetään samoin kuin muu kerääntyvä jäteöljy.

3. SUODATINPURISTIMEN HUOLTO TARKASTUKSET

Seuraavat kohdat tarkistetaan säännöllisesti:

- Öljynpoistoletkun ja valumisaukon oltava vapaita roskista.

- Suodattimen lävistyspistimen kunto (terävyys ja kiinnitys).

- Uritetun pohjalevyn kunto (taipumat ja halkeamat).

- Öljynpoistoletkun tiiveys.

- Maksimi öljynpaine. Tarvittaessa säätö (170 bar)

- Hydraulijärjestelmän tiiveys.

- Merkkivalojen toiminta. Lamput vaihdetaan irrottamalla lampun edessä oleva linssi ruuvaamalla.

- Tarkistetaan liitäntäkaapelin kunto. Mikäli havaitaan puristumia tai halkeamia niin kaapeli on vaihdettava.

- Tarkistetaan öljymäärä puristimen oikeassa päädyssä olevasta luukusta. Öljypinna tulisi olla n. 2,5 cm 	säiliön yläreunasta. Tarvittaessa lisätään teknisessä erittelyssä mainitunlaatuisella hydrauliöljyllä.

- Mikäli pumppu ei käynnisty tai sammuu käytössä, vika saattaa olla moottorin lämpösuojan laukeamisessa. 	Moottorisuoja palautuu normaaliin toimintaan hetken kuluttua lämpötilan laskettua. Mikäli moottorisuoja 	laukeaa uudestaan on etsittävä syy tähän ja korjattava se ennen puristimen uudelleen käyttöä.

Hydraulijärjestelmässä oleva öljy tulee vaihtaa n. 2 vuoden välein tai useammin mikäli käyttö on enemmän kuin 3000 suodatinta/vuosi. Öljy poistetaan hydraulisäiliön pohjassa olevasta tulpasta ja täytetään (5 l) puristimen oikeassa päädyssä olevan luukun kautta.

4. VARAOSALUETTELO

5. VARAOSAKUVA

6. SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIOT  (Ota yhteyttä Tendekiin)

7. TEKNISET TIEDOT

8. TAKUU JA HUOLTO

Suodatinpuristimelle annetaan 1 vuoden takuu tehdasvioista.

Huolto ja varaosapalvelut toimittaa valmistaja tai valmistajan nimeämä huoltokorjaaja.

9. VALMISTAJATIEDOT

Mikäli teillä on kysymyksiä koskien suodatinpuristinta ottakaa yhteyttä alla mainittuun valmistajaan tai valmistajan edustajaan jolta olette laitteen hankkinut.

Valmistaja:

Tendek Ky				Puh: +358-6-8302056

Linnusperäntie 121			Fax: +358-6-8302065

67600 KOKKOLA			e-mail: bernhard.store@tendek.fi

www.tendek.fi

EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta

(direktiivi 89/392/ETY, Liite IIA)

Valmistaja:		Tendek Ky

Osoite:			Linnusperäntie 121 (PL 216)

67600 Kokkola

Puh:			+358-6-8302056

Fax:			+358-6-8302065

Vakuuttaa, että suunnitellut ja valmistetut koneet

TFR Öljynsuodatinpuristin. Mallit 220V, 380V, 220V auto, 380V auto

täyttää konedirektiivin 89/392/ETY ja siihen liittyvät muutokset sekä ne voimaansaattavat kansalliset säädökset (VNp 1410/93)

Koneen suunnittelussa on sovellettu seuraavia harmonisoituja kansallisia standardeja ja spesifikaatioita:

SFS EN 292-1, SFS EN 292-2, SFS EN 614-1, SFS EN 294, SFS EN 349, SFS ENV 25349

Koneen suunnittelussa on sovellettu seuraavia kansallisia standardeja ja tekniset tiedot:

SFS 4985

Kokkolassa 11/26/2013

_______________________

Bernhard Store,

Toimitusjohtaja, Tendek Ky